Modèle pour devis-soumissions

CFC 281.1 – Sols sans joints

Position	Désignation	Qté	Quantité	Prix unitaire	Total

|  | OBJET: DESCRIPTIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement sans joint famaflor à base de résine synthétique. |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTIQUES |  |  |  |  |  |
|  | Degré de sollicitation selon normes 252. Haute résistance à l'abrasion. Etanche à l'eau, huiles et hydrocarbures. Perméable à la vapeur d'eau. Résistance au feu : Bfl,S1 (époxy). Résistance au feu : Cfl,S1 (polyuréthane). Agréable à la marche. Antidérapante classe GS3/GS4 |  |  |  |  |  |
|  | CONTROLE |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle de l'état du support et de son degré d'humidité. |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONS D'APPLICATION |  |  |  |  |  |
|  | Conditions avant l'exécution : Température ambiante : min. 18 C Température du support : min. 12 C Humidité du support : max. 3.0 % |  |  |  |  |  |
|  | Conditions après l'exécution : En règle générale les utilisations des revêtements Famaflor sont les suivantes 48 heures pour utilisation légère (à pied) 72 heures pour utilisation moyenne (roulement léger) 10 jours pour sollicitation maximale |  |  |  |  |  |
|  | OBJET: INSTALLATION |  |  |  |  |  |
|  | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |
| EP-100.00 | Transport aller et retour, ainsi que mise à disposition des machines et outillage. | gl | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-101.00 | Plus-value pour travaux en plusieurs étapes | ét. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Mise à disposition d'une benne. Transport aller et retour ainsi que taxe de décharge et d'élimination. |  |  |  |  |  |
| EP-103.01 | Benne de ... m3 | pce | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Mise à disposition et installation d'appareil de déshumidification. |  |  |  |  |  |
| EP-105.02 | Location d'appareil de déshumidification par jour | pce | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Mise à disposition et installation d'appareil de chauffage. |  |  |  |  |  |
|  | PROTECTION |  |  |  |  |  |
|  | Protection des éléments qui pourraient être détériorés lors des travaux. Travaux effectués en régie. |  |  |  |  |  |
| EP-110.01 | Main d'oeuvre | h | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-110.02 | Matériel | bloc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | OBJET: PREPARATION DES SUPPORTS |  |  |  |  |  |
|  | PREPARATION SOMMAIRE |  |  |  |  |  |
| EP-201.00 | Nettoyage du support par balayage | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | PREPARATION DU SUPPORT |  |  |  |  |  |
|  | ETAT DU SUPPORT |  |  |  |  |  |
|  | Application sur chape au mortier de ciment CP 300 à 400 collée. Surface plane, talochée fin, préalablement débarrassée et balayée. |  |  |  |  |  |
|  | PREPARATION MECANIQUE |  |  |  |  |  |
| EP-210.00 | Nettoyage du support par ponçage mécanique au corindon et aspiration des résidus à l'aspirateur industriel. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-210.01 | Plus-value pour préparation des bords. | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION PREALABLE |  |  |  |  |  |
| EP-300.00 | Fourniture et pose d'une imprégnation en résine synthétique pour renforcement du support. Consommation de 0.2 à 0.3 kg/m2. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | PREPARATION DU SUPPORT |  |  |  |  |  |
|  | ETAT DU SUPPORT |  |  |  |  |  |
|  | Application sur chape au mortier de ciment CP 300 à 400 flottante. Surface plane, talochée fin, préalablement débarrassée et balayée ou application sur chape anhydrite préalablement poncée par le chapeur. |  |  |  |  |  |
|  | PREPARATION MECANIQUE |  |  |  |  |  |
| EP-204.00 | Brûlage à la flamme des fibres de renforcement du support | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-210.00 | Nettoyage du support par ponçage mécanique au corindon et aspiration des résidus à l'aspirateur industriel. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-210.01 | Plus-value pour préparation des bords. | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TRAITEMENT PREALABLE |  |  |  |  |  |
| EP-222.00 | Traitement des joints de travail du support | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-222.01 | Au mortier en résine synthétique | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-222.02 | Au mortier en résine synthétique renforcé par un treillis de verre 15 à 30 cm de largeur | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION PREALABLE |  |  |  |  |  |
| EP-300.00 | Fourniture et pose d'une imprégnation en résine synthétique pour renforcement du support. Consommation de 0.2 à 0.3 kg/m2. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | PREPARATION DU SUPPORT |  |  |  |  |  |
|  | ETAT DU SUPPORT |  |  |  |  |  |
|  | Application sur dalle ou radier en béton. Surface talochée propre, préalablement débarrassée et balayée. |  |  |  |  |  |
|  | PREPARATION MECANIQUE |  |  |  |  |  |
| EP-212.00 | Ponçage mécanique au disque diamant du support et aspiration | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-212.01 | Plus-value pour préparation des bords | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-214.00 | Ou Grenaillage mécanique du support en deux passes croisées et aspiration | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-214.01 | Plus-value pour préparation des bords | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION PREALABLE |  |  |  |  |  |
| EP-300.00 | Fourniture et pose d'une imprégnation en résine synthétique pour renforcement du support. Consommation de 0.2 à 0.3 kg/m2. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-301.00 | Si nécessaire: Selon planéité du support ou selon types de revêtement Fourniture et pose d'un lissage en résine synthétique pour corriger les aspérités de surface ou comme couche préalable. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | OBJET: TRAITEMENT ET ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |
|  | TRAITEMENT PREALABLE |  |  |  |  |  |
|  | Traitement et assainissement du support présentant des défectuosités, tels que trous, nids de poule, fissures et décollements. Travaux comprenant : dégrafage, imprégnation et ragréage au mortier de résine synthétique. Travaux effectués en régie |  |  |  |  |  |
| EP-220.01 | Main d'oeuvre (estimation) | h | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-220.02 | Résine d'imprégnation (estimation) | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-220.03 | Mortier en résine synthétique (estimation) | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Traitement à la résine synthétique pour assurer l'étanchéité |  |  |  |  |  |
| EP-221.01 | Des caniveaux | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-221.02 | Des grilles | pce | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Traitement des joints de travail du support |  |  |  |  |  |
| EP-222.01 | Au mortier en résine synthétique | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-222.02 | Au mortier en résine synthétique renforcé par un treillis de verre 15 à 30 cm de largeur | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Traitement des fissures du support |  |  |  |  |  |
| EP-223.01 | Au mortier en résine synthétique renforcé par un treillis de verre 15 à 30 cm de largeur | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-223.02 | Traitement des fissures au mortier en résine synthétique renforcé par un treillis de verre 15 à 30 cm de largeur | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-224.00 | Raccord contre profil métallique | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Traitement par masticage en résine synthétique . |  |  |  |  |  |
| EP-225.10 | Raccord aux grilles | pce | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-225.15 | Raccord aux regards de visite :diamètre,,,,cm | pce | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-225.20 | Raccord aux caniveaux | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-225.25 | Raccord au siphon de sol | pce | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-225.30 | Raccord aux seuils et arrêts du revêtement | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-226.00 | Tronçonnage pour arrêt propre du revêtement | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | OBJET: REVÊTEMENTS EPOXY |  |  |  |  |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT EPOXY AUTOLISSANT LISSE UNI |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor auto lissant type EP-SI en résine époxy sans solvant volatil. Coulé en deux couches sans joint. Surface lisse et non poreuse. Teinte RAL à choix. |  |  |  |  |  |
| EP-310.02 | Epaisseur 2 à 3 mm soit environ 4 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DE REVETEMENT EPOXY AUTOLISSANT CONDUCTEUR ELECTRIQUE (ANTISTATIQUE) |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor autolissant type EP-SICE en résine époxy sans solvant volatil formulé avec des charges conductrices. Coulé en trois couches sans joint. Surface lisse, satinée et non poreuse. Teinte à choix. Résistance à la conductibilité électrique entre 50 kilo-ohm à 1 mega-ohm (selon normes SIA 252,1 et DIN IEC 61340-4-1) |  |  |  |  |  |
| EP-311.02 | Epaisseur 2 à 3 mm soit environ 4 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-311.50 | Fourniture et pose de lames de cuivre reliées à la terre par l'électricien | pce | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT EPOXY STRUCTURE UNI |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor structuré type EP-NN en résine époxy sans solvant volatil additionnée de charges minérales. Coulé en deux couches sans joint. Surface structurée, satinée et non poreuse. Teinte RAL à choix. |  |  |  |  |  |
| EP-330.02 | Epaisseur revêtement 2 à 3 mm soit 4 kg/m2. Etat de surface : granulométrie 0.7 mm. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT EPOXY STRUCTURE CONDUCTEUR ELECTRIQUE (ANTISTATIQUE) |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor structuré type EP-NNCE en résine époxy sans solvant volatil formulée avec des charges conductrices. Coulé en trois couches sans joint. Surface structurée, satinée et non poreuse. Teinte à choix. Résistance à la conductibilité électrique entre 50 kilo-ohm à 1 mega-ohm (selon normes SIA 252,1 et DIN IEC 61340-4-1) |  |  |  |  |  |
| EP-331.02 | Epaisseur 3 mm soit 4 à 5 kg/m2. Granulométrie de surface 0.7 mm | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-331.50 | Fourniture et pose de lames de cuivre reliée à la terre par l'électricien | pce | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT EPOXY ECONOMIQUE STRUCTURE UNI |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor structuré type EP-PR à base de résine époxy sans solvant volatil et additionnée de charges spéciales thermoplastiques en homopolymère à haute densité. Coulé en une couche sans joint. Surface structurée, satinée et non poreuse. Teinte à choix. |  |  |  |  |  |
| EP-332.01 | Epaisseur 0.5 mm soit 0.5 kg/m2. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT EPOXY STRUCTURE DECORATIF QUARTZ COULEUR |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor structuré type EP-MU en résine époxy sans solvant volatil additionnée de sables de quartz de couleur. Coulé en deux couches sans joint. Surface structurée, satinée et non poreuse. Teinte à choix. |  |  |  |  |  |
| EP-340.02 | Epaisseur 3 mm soit 4 à 5 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT EPOXY STRUCTURE DECORATIF QUARTZ COULEUR CONDUCTEUR ELECTRIQUE (ANTISTATIQUE) |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor structuré type EP-MUCE en résine époxy sans solvant volatil formulée avec des charges conductrices et des sables de quartz teintés à chaud. Coulé en trois couches sans joint. Surface structurée, satinée et non poreuse. Teinte à choix. Résistance à la conductibilité électrique entre 50 kilo-ohm à 1 mega-ohm (selon normes SIA 252,1 et DIN IEC 61340-4-1) |  |  |  |  |  |
| EP-341.02 | Epaisseur 3 mm soit 4 à 5 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-341.50 | Fourniture et pose de lames de cuivre reliée à la terre par l'électricien | pce | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT EPOXY DECORATIF ASPECT GRANIT |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor structuré type EP-GR en résine époxy sans solvant volatil additionnée de paillettes colorées donnant l'aspect du granit. Coulé en deux couches sans joint. Surface structurée, satinée et non poreuse. Teinte à choix. |  |  |  |  |  |
| EP-342.01 | Epaisseur 1 à 2 mm soit environ 3 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT EPOXY DECORATIF TEXTURE |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor texturé type EP-TX en résine synthétique additionnée de pigments naturels. Le choix de la pigmentation confère à ce revêtement relief et profondeur grâce à ses teintes nuagées. Surface légèrement structurée, satinée et non poreuse. Teinte à choix selon notre conseil. |  |  |  |  |  |
| EP-343.01 | Epaisseur 1 à 2 mm | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION D'ENDUIT DE SOL EPOXY |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un enduit de sol famaflor type EP-PS en résine époxy sans solvant volatil. Appliqué au rouleau en deux couches sans joint. Surface légèrement structurée et non poreuse. Teinte à choix. |  |  |  |  |  |
| EP-350.06 | Epaisseur 0,2 à 0,3 mm soit environ 0,450 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | OBJET: REVÊTEMENTS POLYURETHANE |  |  |  |  |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT POLYURETHANE AUTOLISSANT UNI |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor autolissant type PU-SI en résine polyuréthane aliphatique souple. Coulé en deux couches sans joint. Surface lisse et non poreuse. Très bonne résistance aux UV. Teinte à choix |  |  |  |  |  |
| PU-310.02 | Epaisseur 2 à 3 mm soit environ 4 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT POLYURETHANE STRUCTURE UNI |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor structuré type PU-NN en résine polyuréthane additionnée de charges minérales. Coulé en deux couches sans joint. Surface structurée, satinée et non poreuse. Teinte à choix. |  |  |  |  |  |
| PU-330.02 | Epaisseur 3 mm soit 5 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT POLYURETHANE ECONOMIQUE STRUCTURE UNI |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor type PU-PR en résine polyuréthane additionnée de charges spéciales thermoplastiques en homopolymère à haute densité. Coulé en une couche sans joint. Surface structurée, non poreuse et antidérapante. Teinte à choix |  |  |  |  |  |
| PU-331.02 | Epaisseur 0.5 mm soit 0.5 kg/m2. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT POLYURETHANE STRUCTURE DECORATIF QUARTZ COULEUR |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor structuré type PU-MU en résine polyuréthane aliphatique additionnée de sables de quartz de couleur. Coulé en deux couches sans joint. Surface structurée, satinée et non poreuse. Teinte à choix. |  |  |  |  |  |
| PU-340.02 | Epaisseur 2 à 3 mm soit 4 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT POLYURETHANE DECORATIF ASPECT GRANIT |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor structuré type PU-GR en résine polyuréthane additionnée de paillettes colorées donnant l'aspect du granit. Coulé en deux couches sans joint. Surface structurée, satinée et non poreuse. Teinte à choix. |  |  |  |  |  |
| PU-342.01 | Epaisseur 1 à 2 mm soit environ 3 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION D'ENDUIT DE SOL POLYURETHANE |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un enduit de sol famaflor type PU-PS en résine polyuréthane. Appliqué au rouleau en deux couches sans joint. Surface légèrement structurée et non poreuse. Teinte à choix. |  |  |  |  |  |
| PU-350.06 | Epaisseur 0,2 à 0,3 mm soit environ 0,450 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | OBJET REVÊTEMENTS EPOXY EN PHASE AQUEUSE |  |  |  |  |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT EPOXY AQUEUX AUTOLISSANT UNI |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor auto lissant type EA-SI en résine époxy en phase aqueuse. Coulé en deux couches sans joint. Surface lisse, mate et antidérapante. Teinte à choix. |  |  |  |  |  |
| EA-310.02 | Epaisseur 2 à 3 mm soit environ 4 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION DU REVETEMENT EPOXY AQUEUX STRUCTURE UNI |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un revêtement famaflor structuré type EA-NN en résine époxy en phase aqueuse additionnée de charges minérales. Coulé en deux couches sans joint. Surface structurée, mate et antidérapante. Teinte à choix. |  |  |  |  |  |
| EA-330.02 | Epaisseur 2 à 3 mm soit 4 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | APPLICATION D'ENDUIT DE SOL EPOXY AQUEUX |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose d'un enduit de sol famaflor type EA-PS en résine époxy en phase aqueuse. Appliqué au rouleau en deux couches sans joint. Surface légèrement structurée et non poreuse. Teinte à choix. |  |  |  |  |  |
| EA-350.06 | Epaisseur 0,2 à 0,3 mm soit environ 0,450 kg/m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | OBJET: COMPLEMENTS ET AJOUTS |  |  |  |  |  |
|  | AJOUTS |  |  |  |  |  |
| EP-310.09 | Plus-value pour recherche de teinte ou teinte délicate (groupe II) | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.20 | Plus-value pour projection de paillettes décoratives fines | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.21 | Plus-value pour projection de paillettes décoratives moyennes | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.22 | Plus-value pour projection de paillettes décoratives grosses | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.23 | Plus-value pour projection de corindon 50 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.24 | Plus-value pour projection de corindon 30 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.25 | Plus-value pour projection de corindon 16 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.26 | Plus-value pour projection de billes de verre | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.27 | Plus-value pour projection de billes plastiques | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.27 | Plus-value pour adjonction de fibres de verre. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | PLINTHES |  |  |  |  |  |
| EP-310.60 | Fourniture et application d'une plinthe droite composée de deux couches de peinture époxy famaflor type EP-PM sur 10 cm de hauteur liée au revêtement | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.63 | Application d'une plinthe préfabriquée en résine synthétique. Epaisseur de 3 à 5 mm Hauteur env.10 cm | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.64 | Application d'une plinthe préfabriquée en fibre-ciment revêtue de résine. Epaisseur de 3 à 5 mm. Hauteur 10cm | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.65 | Application d'une plinthe métallique thermolaquée revêtue de résine. Epaisseur de 2 mm. Hauteur 10 cm | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.66 | Création d'un arrondi en mastic synthétique facilitant l'entretien. | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | PROTECTION DE SURFACE |  |  |  |  |  |
| EP-310.30 | Plus-value pour fourniture et pose au rouleau d'une protection de surface famaflor type PUA-VM, mate,neutre. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.30 | Plus-value pour fourniture et pose au rouleau d'une protection de surface famaflor type PUA-VMT,mate,teintée | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-310.31 | Plus-value pour fourniture et pose au rouleau d'une protection de surface famaflor type PUA-VS, satinée,neutre. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | JOINTOYAGE |  |  |  |  |  |
|  | Façon de joint |  |  |  |  |  |
| EP-400.01 | Dégrafage, masticage et sciage sur une largeur de 5 à 10 mm | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-400.06 | Fond de joint polyéthylène | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-400.04 | Plus-value pour renforcement des lèvres par une armature en treillis de verre | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-400.10 | Scotchage et jointoyage en mastic de silicone | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-400.11 | Scotchage et jointoyage en mastic de polyuréthane | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-400.12 | Scotchage et jointoyage en MS polymère Gyso 411 | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-400.02 | Dégrafage et masticage du joint de chape périphérique. Compris pose d'une bande résiliente 3mm | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-400.16 | Plus-value pour fourniture et pose d'un profil d'arrêt L en aluminium ou acier inox scellé dans le support au mortier époxy. | ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-400.18 | Fourniture et pose d'un joints profilé Stamuba type E-V4A en acier inox et couvre-joint. Profilé scellé dans le support au mortier époxy |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | PROTECTION DU REVETEMENT |  |  |  |  |  |
|  | Protection du revêtement famaflor |  |  |  |  |  |
| EP-600.01 | Papier cellulose apprêté, 300 gr./m2 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-600.02 | Papier cellulose apprêté, 300 gr./m2 recouvert d'une feuille de polyéthylène 0,2 mm | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-600.03 | Mise en place de protection de panneaux MDF, non compris dépose. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| EP-600.04 | Mise en place de protection Floorliner 2 mm, non compris dépose. | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |